ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Наименование показателей товара | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Кресло процедурное с электроприводом ОД-2 | Функциональные и технические характеристики изделия: |  |
|  | Число раздельно регулируемых электроприводов, шт. | 2 |
|  | Электрическая регулировка высоты кресла электроприводом в диапазоне, см | 69-98 |
|  | Способ регулировки электропривода: | ножная педаль управления |
|  | Электрическая регулировка угла наклона спинки электроприводом в диапазоне, град. | 110-180 |
|  | Механическая регулировка угла наклона плоскости матраса, град. | 25 |
|  | Механическая регулировка угла наклона опоры для ног, град. | 60 |
|  | Механическая регулировка угла наклона подголовника, град. | 25 |
|  | Обивка кресла: высококачественная экокожа (Германия) – износостойкий, светостойкий материал, устойчивый к дезинфицирующим растворам, биологическим жидкостям, абразивам, к воспламенению, прочный на разрыв. Соответствует требованиям к медицинским продуктам по DIN EN ISO 10993-5+10. Широкая цветовая гамма (в наличии около 30 цветов) | есть |
|  | Матрас анатомической формы изготовлен из литьевого поролона, устойчивого к деформации, с повышенной износостойкостью. | есть |
|  | Электроприводы и металлический каркас кресла защищены и скрыты качественным ABS-пластиком, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, к перепадам температур, к ультрафиолету. ABS-пластик – ударопрочный материал без вредных примесей. | есть |
|  | Кресло оснащено прямыми подлокотниками, откидывающимися назад при вертикальном положении спинки кресла и раскладывающимися параллельно спинке кресла при опускании последнего. Обивка подлокотников выполнена из высококачественной износостойкой экокожи (Германия), устойчивой к дезинфицирующим растворам, физиологическим жидкостям. Размер подлокотников: Длина х Ширина, см | 48.7х7.7 |
|  | Вес кресла, кг | 63 |
|  | Максимальная равномерная нагрузка, кг | 150 |
|  | Размеры кресла: Длина х Ширина х Высота (сиденья), см | 194х63х(69)98 |
|  | Рабочее напряжение, В | 220 |
|  | Максимальная потребляемая мощность, Вт | 110 |
|  | Габариты груза: Длина х Ширина х Высота, м Объем, м3 Вес, кг | 1,79х0,84х0,86 1,3 95 |
|  | Положение Тренделенбург (механическая регулировка) | есть |